Техническое решение проблем

| Тема | Грохочущие шумы под приборной панелью |
| --- | --- |
| Область действия акции | По всему миру, все (1WА) |
| Марка | Ауди |
| Номер | 2013180/1 |
| Уровень | ЕН |
| Статус | Проект |
| Дата согласования |  |

# KDNR

| Номер | Наименование |
| --- | --- |
| 8720 | Сервомотор |

### Клиентский код

| ID | Ремонтная группа | Группа неисправности | Код | Код | Код |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0406 | Кузов/Экстерьер | Шумы | * | * | * |
| 0506 | Отопление/Кондиционер | Шумы | * | * | * |

Данные по автомобилям

Ауди Q7

| Typ | MJ | Marke | Bezeichnung | MKB | GKB | GKBA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4L* | 2007 | A |  | * | * | * |

### Документы

master.xml

Описание проблемы

Щелчки под приборной панелью. Причиной появления шумов являются сервомоторы кондиционера, если они становятся подвижными в крайнем положении или маленьких диапазонах.

Причина

Механическая ошибка и слишком большой люфт внутри сервомоторов.

Серийное решение

Замена сервомоторов, являющихся причиной шумов. Работы по снятию и установке сервомоторов описаны в инструкции по ремонту кондиционеров для Q7. Данный дефект может относиться ко всем сервомоторам, кроме сервомоторов для кондиционеров задней части!

Склад поставляет только сервомоторы с датой производства более и равной 10.09.06 (указана на картинке ниже как –1-).

Сервомотор на картинке ниже имеет дату производства –1- 26.06.06, тем самым признается неисправным и не должен устанавливаться!

Указания по расчетам

KD номер/ вид неисправности / Производитель: 8720 0020

Указания ET:

Усовершенствованные сервомоторы изготовлены с 10.09.06 и позднее (см. картинку выше). Номера деталей не менялись.